2. Резонаторы

Резонаторы – электродинамические системы, в которых на определенных частотах происходит сильный рост запасенной электромагнитной энергии. В силу этого они обладают высокой частотной избирательностью и являются неотъемлемыми элементами многих важных узлов линий связи: генераторов и усилителей сигналов, частотных фильтров, измерителей и т.д.).

2.1. Собственные электромагнитные колебания

в идеальных полых резонаторах

Наибольшее применение в СВЧ диапазоне находят так называемые полые (или объемные) резонаторы – закрытые электродинамические системы, характеризуемые определенным набором собственных (резонансных) частот.

Идеальный полый резонатор (полость в идеальном проводнике или область пространства, ограниченная замкнутой идеально проводящей оболочкой) представляет собой колебательную электродинамическую систему, в которой возможны незатухающие собственные (свободные) колебания. Каждое колебание (так называемая мода резонатора) характеризуется определенной структурой поля, т.е. пространственным распределениям комплексных амплитуд электрического и магнитного полей E(r), H(r), и собственной частотой ω. Спектр мод пустого резонатора (или резонатора, заполненного однородной средой с относительными проницаемостями ε и μ) определяется на основании решения задачи об отыскании собственных функций и собственных значений для векторного уравнения Гельмгольца

Δ E+k2E=0 				(2.1)

(с вытекающим из уравнений Максвелла дополнительным условием divE=0) и условием Eτ=0 на граничной поверхности S. Собственные значения волнового числа в этой задаче k=(ωc)εμ, определяющие собственные частоты ω, чисто действительны и зависят лишь от формы и размеров граничной поверхности.

Собственные колебания в резонаторе, образованном путем «металлизации» двух поперечных сечений идеального волновода, представляют собой стоячие волны (ТЕ, ТМ или ТЕМ типов) этого волновода.. Спектр продольных волновых чисел h таких волн при заданном расстоянии l между поперечными металлическими перегородками (называемыми также закорачивающими пластинами или торцами резонатора), как следует из требования выполнения на них граничного условия Eτ=0, дискретен:

h=hp=pπl. 				(2.2)

Здесь p – любое целое число, обозначающее число полуволн стоячей волны, укладывающихся на длине резонатора l. Для волн типа ТМ счет этих чисел начинается с нуля (p=0, 1, 2, 3, …), для волн типов ТЕ и ТЕМ – с единицы (p=1, 2, 3, …). При p=0 поля не зависят от продольной координаты z, в силу чего поперечная компонента электрического поля E во всем объеме резонатора такая же, как на закорачивающих пластинах (где она совпадает с касательной компонентой Eτ), т.е. тождественно равна нулю. Для волн ТЕ и ТЕМ это соответствует тривиальному решению, т.е. отсутствию собственного колебания с ненулевой амплитудой, а для волн ТМ – решению с чисто продольным (параллельным оси z ) электрическим полем. Спектр собственных частот резонатора находится из соотношения, определяющего полное волновое число k2=(ωc)2εμ=κ2+h2, т.е. определяется спектром поперечных волновых чисел волновода κ и длиной резонатора (расстоянием между закорачивающими пластинами) L. В частности, для резонатора, представляющего собой отрезок прямоугольного или круглого волноводов,

kmnp2=ωmnp2c2εμ=κmn2+pπl2, 			(2.3)

(напомним, что здесь c=1ε0μ0 – скорость света в вакууме). Моды в таких резонаторах обозначаются таким же способом, как в соответствующем волноводе, но с добавлением третьего индекса: ТЕmnp, ТМmnp. Колебания с поперечным волновым числом κ=0, представляющие собой стоячие волны типа ТЕМ, обозначаются ТЕМ00p.

Для прямоугольного резонатора (прямоугольная коробка с внутренними размерами ребер a, b, l) спектр собственных частот определяется выражением

ωmnp2=c2εμmπa2+nπb2+pπl2. 		     (2.4)

Как ясно из предыдущего, здесь m, n, p=(0), 1, 2, 3, ...; ноль в скобках означает, что одно (и только одно) из трех чисел может быть равно нулю. Каждое из чисел m, n, p представляет собой число вариаций поля (число его пространственных полупериодов или полуволн), укладывающихся на длине соответствующего ребра внутри резонатора. Важное значение для любого резонатора имеет понятие низшей моды или низшего типа колебания – моды, обладающей наименьшей собственной частотой.

| Рис. 2.1 | Низшей модой прямоугольного резонатора (в предположении, что b<a, b<L и что оси координат x, y, z направлены соответственно вдоль ребер с размерами a, b, l – см. рис. 2.1) является, как следует из (2.4), мода ТЕ101 (m=p=1, n=0). Ее собственная частота ω101=cπεμ1a2+1l2 (2.5) |
| --- | --- |

- Эта мода представляет собой стоячую волну, образуемую при сложении двух встречных волн типа ТЕ10 прямоугольного волновода, распространяющихся в направлениях ±z. Ее поля не зависят от координаты y  той, которая направлена вдоль наименьшего ребра, и вдоль которой направлено электрическое поле

Ey=E0sinπxasinπzl,     Ex=Ez=0.			    (2.6)

Здесь E0 – максимальное значение амплитуды электрического поля (|E|max=E0), достигающееся в центре резонатора. Компоненты магнитного поля легко выражаются через Ey при помощи уравнений Максвелла:

Hx=−iωμa∂Ey∂z=−E0iωμaπlsinπxacosπzl, 			(2.7)

Hz=iωμa∂Ey∂x=E0iωμaπacosπxasinπzl,	Hy=0.		(2.8)

Картины силовых линий электрического и магнитного полей для этого типа колебания показаны на рис. 2.1 (линии E сплошные, линии H пунктир).

Для резонатора, имеющего форму прямого кругового цилиндра радиуса a, т.е. представляющего собой закороченный с двух сторон отрезок круглого волновода, поперечное волновое число в уравнении (2.3) определяется корнями функции Бесселя или ее производной (см. гл. 1): для ТМ волн κmn=μmn/a, Jnμmn=0; для ТЕ волн κmn=νmna, Jn'(νmn)=0.

| Рис. 2.2 | На рис. 2.2 показаны картины силовых линий электрического и магнитного полей (сплошными и пунктирными кривыми соответственно) для колебаний типов ТМ010(а), ТЕ111(б) и ТЕ011(в). |
| --- | --- |

Если отношение длины резонатора (высоты цилиндра) l к его диаметру 2a удовлетворяет условию l2a<1.02, низшей является мода ТМ010, в которой электрическое поле направлено по оси цилиндра и зависит только от расстояния до оси, а силовые линии магнитного поля представляют собой окружности с центром на оси (рис.2.2а). Отличные от нуля проекции электрического и магнитного полей (в цилиндрических координатах r, ϑ, z) и собственная частота этой моды определяются выражениями

Ez=E0J0(μ01ra),  Hϑ=iE0ςaJ1μ01r.		(2.9)

ω010=c μ01(aεμ), .			(2.10)

где μ01≈2.405, ςa=ς0με – волновой импеданс среды, заполняющей резонатор, ς0=μ0ε0=120π≈377 Ом – волновой импеданс вакуума. При выполнении противоположного неравенства l2a>1.02 низшей является мода ТЕ111 (рис. 2.2б), представляющая собой стоячую волну ТЕ11 круглого волновода; ее собственная частота

ω111=cεμπL2+ν11a2,  ν11≈1.84.		   (2.11)

Мода ТЕ011 (рис. 2.2в) представляет собой стоячую волна ТЕ01 круглого волновода, в которой форму окружностей имеют силовые линии электрического поля.

Полная энергия W электромагнитного поля в резонаторе складывается из электрической (We) и магнитной (Wm) энергий. В идеальном резонаторе, заполненном непоглощающей средой (т.е. характеризуемой при частоте рассматриваемого собственного колебания чисто действительными ε и μ), величина W, а также средние по времени значения We, Wm, сохраняются (не зависят от времени) и могут быть найдены путем интегрирования по объему резонатора V выражений для соответствующих средних плотностей энергии we, wm:

We=VwedV,    Wm=VwmdV,			   (2.12)

we=ε04d(ε ω)dω |E|2,   wm=μ04d(μ ω)d ω |H|2. 		(2.13)

В отсутствие временной дисперсии выражения для плотностей энергии упрощаются:

we=ε0ε4|E|2, wm=μ0μ4|H|2.  			(2.14)

При этом полная электрическая и полная магнитная энергии для каждой моды, как нетрудно показать при помощи уравнений Максвелла для комплексных амплитуд, оказываются равными друг другу:

We=ε04Vε|E|2dV=Wm=μ04Vμ|H|2dV, 		(2.15)

так что их суммарная энергия (полная энергия поля в резонаторе)

W=2We=2Wm.				(2.16)

2.2. Затухание собственных колебаний в полом резонаторе

Затухание собственных колебаний в реальных резонаторах (выражающееся формально в комплексности собственных частот) обусловлено, как и в волноводе, потерями энергии в заполняющей среде и (или) в металлических стенках. Затухание колебаний в резонаторе, заполненном однородной средой с комплексными ε и μ (при идеальной проводимости стенок) легко учитывается, если известен спектр волновых чисел k идеального пустого резонатора. Комплексные частоты колебаний находятся из равенства ω=ω'+iω''=c k εμ. Ввиду действительности k, мнимые части частот, определяющие скорости затухания колебаний (|E| ~e−ω''t) отличны от нуля (положительны), если отличны от нуля (отрицательны) мнимые части проницаемостей среды.

Потери энергии в металлических стенках резонатора могут быть учтены методом, аналогичным описанному в разделе (1.4) для волноводов. Мощность потерь в стенках (средний по времени поток энергии в проводник)

ΠS=12Re ςs S|H|2ds,  			(2.17)

где ςs=ς0μsεs (в соответствии с граничным условием Леонтовича) – поверхностный импеданс металлических стенок резонатора, μs, εs – относительные магнитная и диэлектрическая проницаемости стенок, интегрирование проводится по граничной поверхности резонатора S. Как следует из уравнения, выражающего связь мощности потерь со скоростью убывания запасенной в резонаторе энергии

dWdt=−2ω''W=−ΠS,			  (2.18)

мнимая часть комплексной частоты (константа затухания) равна

ω''=ΠS2 W=ReςsS|H|2ds4 W, 			(2.19)

Входящая d в эту формулу энергия W может быть рассчитана на основании приведенных выше выражений (2.12), (2.13). Используемые на практике резонаторы обычно изготовляются из немагнитного материала с высокой проводимостью σ>>ωε0. Для них действительная часть поверхностного импеданса Reςs=ς0Reiωε0σ=ς0ωε02σ и определяемая ею константа затухания ω'' для большинства используемых колебательных мод достаточно малы (Reςs<<ς0, ω''<<ω'). При этом в качестве полей H и E, определяющих величины ΠS и W в формуле (2.19), можно использовать поля, найденные для идеального резонатора (при ςs=0).

2.3. Возбуждение резонатора заданными источниками

Поля вынужденных электромагнитных колебаний в полом резонаторе, возбуждаемом изнутри заданными сторонними источниками, могут быть найдены на основании метода, аналогичного используемому в теории возбуждения волноводов – путем разложения полей этих колебаний по собственным модам резонатора. Пусть внутри резонатора заданы сторонние электрические и магнитные токи (1.71), гармонически изменяющиеся во времени с частотой ω. Тогда поля в резонаторе ищутся как действительные части комплексных выражений вида

E(r), H(r) eiω t.				 (2.20)

Каждая из комплексных амплитуды E(r), H(r) представляется в виде суммы вихревого («поперечного», «соленоидального») и потенциального («продольного» полей:

E=Et+El,      H=Ht+Hl,			 (2.21)

определяемых соответственно условиями

div Et=div Ht=0, rot El=rot Hl=0. 	         (2.26)

Потенциальные поля ищутся как градиенты некоторых скалярных функций (потенциалов), │

El=−∇ψe , Hl=−∇ψm, 	│		     (2.22)

удовлетворяющих уравнению Пуассона:

Δψe=−ρ(e)ε,    Δψm=−ρm)μ,		        (2.23)

и граничным условиям на стенках резонатора (в предположении их идеальной проводимости)

ψe=const,         ∂ψm∂n=0. 			(2.24)

В уравнениях (2.23) ρ(e,m)=− div j(e,m)iω – плотности электрических и магнитных зарядов.

Вихревые составляющие векторов поля ищутся в виде разложений по полям собственных колебаний (мод) резонатора Ep(r), Hp(r) (p=1, 2, 3, ... – индекс, нумерующий моду):

Et=p=1∞epEp , Ht=p=1∞hpHp, 		      (2.25)

Поля Ep, Hp и отвечающие им собственные частоты ωp представляют собой решения уравнений Максвелла без источников

rot Hp=iωpεaEp,    rotEp=−iωpμaHp 		  (2.26)

с граничным условием на стенке резонатора Epτ=0. Если среда, заполняющая резонатор, обладает временной дисперсией, то значения εa, μa в уравнениях (2.26) должны браться на частоте заданных сторонних источников ω. Можно показать, что поля Ep, Hp образуют полную систему функций, по которой может быть разложено любое вихревое поле

Подстановка разложений (2.25) в уравнения Максвелла, содержащие заданные источники и искомые поля, меняющиеся на частоте ω, с учетом легко доказываемых условий ортогональности

VεaEpEqdV=VμaHpHqdV=0 при p≠q,		    (2.27)

VεaEpEldV=VμaHpHldV=0 			  (2.28)

приводит к следующим выражениям для коэффициентов возбуждения ep, hp

ep=FpMp(ω2−ωp2),				(2.29)

hp=FpMp(ω2−ωp2),				(2.30

где

Fp=V(i ωj(e)Ep−iωpj(m)Hp) dV, 		       (2.31)

Fp=V(i ωpj(e)Ep−iω j(m)Hp) dV 		       (2.32)

– коэффициенты (иногда называемые факторами возбуждения), зависящие от величины и пространственного распределения сторонних источников j(e), j(m) в резонаторе,

Mp=VεaEp2dV=VμaHp2dV 			   (2.33)

– величина, называемая нормой данной моды.

Из формул (2.29), (2.30) следует, что амплитуды вихревых полей резко возрастают при приближении частоты источника ω к частоте какого-либо собственного колебания, т.е имеет место явление резонанса на собственных частотах. ωp. В отсутствие потерь энергии собственные частоты чисто действительны и коэффициенты возбуждения ep, hp при ω→ωp стремятся к бесконечности В реальном резонаторе с потерями собственные частоты комплексны: ωp=ωp'+i ωp'' и эти коэффициенты при любой частоте остаются конечными, достигая на резонансах (при ω≈ωp') значений, обратно пропорциональных ωp''. Определяемая полученными соотношениями зависимость амплитуды поля внутри резонатора или запасенной в нем полной энергии от частоты сторонних источников представляет собой в общем случае кривую, характеризуемую множеством резонансных пиков на собственных частотах ωp'. Если постоянная затухания ωp'' мала по сравнению с частотным интервалом между соседними пиками (ωp''<<Δωp'=min |ωp'−ωp±1'|), каждый резонансный пик имеет форму, совпадающую с резонансной кривой любого линейного осциллятора, например, электрического колебательного контура. Как и в случае контура, мерой остроты пика может служить мнимая часть собственной частоты (постоянная затухания) ωp'', равная его полуширине на том уровне, где запасенная энергия составляет половину максимального (резонансного) значения (а снижение амплитуды поля составляет 12), или безразмерная величина Q=ωp'2ωp'', называемая добротностью резонанса для данной моды.

Заметим, что при сильном резонансе какой-либо моды (т.е. при условии Q>>1, Δωp'>>ωp'') отвечающее ей слагаемое в сумме (2.25) много больше всех остальных слагаемых. Пренебрегая этими последними и учитывая, что коэффициенты ep и hp при ω≈ωp' почти одинаковы, находим, что поле вынужденного колебания на резонансе имеет практически ту же структуру, что и поле возбуждаемой моды:

E≈epEp, Ht≈epHp.				 (2.34)

Роль возбуждающих источников сводится в этом случае лишь к поддержанию на постоянном уровне амплитуды колебаний, т.е. к компенсации потерь энергии, что позволяет (на основании равенства (2.19)) выразить запасенную на резонансе энергию Wчерез добротность колебания Qи отдаваемую источниками мощность P:

W=PQω. 					(2.35)

Ширина резонансной линии ωp'' и добротность Q=ωp'2ωp'' , определяемые поглощением энергии в стенках резонатора, как следует из (2.19), зависит от соотношения между глубиной проникновения поля в металл (толщиной скин-слоя) δs=2(ωμaσ) и некоторого характерного параметра l размерности длины, зависящего от структуры поля данной моды:

Q=lδs,     l=V|H|2dV2S|Hτ|2ds. 			(2.36)

Для полевых структур простейшего вида может быть принята приближенная оценка l~VS, где V – объем резонансной полости, S – площадь ее граничной поверхности; при этом добротность Q~VVs, где Vs=Sδs – объем, занимаемый скин-слоем. При σ≈5⋅107 Сим/м (проводимость меди и латуни), ω≈2⋅10111/с (длина волны λ≈1см) и характерных размерах l~1-10 см оцениваемая таким образом добротность достигает весьма высоких значений Q~104−105. В реальных резонаторах результирующая добротность может снижаться из-за наличия дополнительных потерь, обусловленных излучением через отверстия в стенке резонатора, прорезаемые для осуществления его связи с внешними полями и источниками.

Если говорить о конкретных способах возбуждения резонаторов, то здесь в основном остается справедливым все то, что было сказано в соответствующем разделе о возбуждении волноводов: штырь должен вводиться в максимум электрического поля возбуждаемой моды параллельно его силовым линиям, петля должна охватывать наиболее интенсивные пучки силовых линий магнитного поля, щель должна прорезаться перпендикулярно текущему стенке поверхностному току.

2.4. Другие типы резонаторов. Описание на языке LC контуров

- Открытые квазиоптические резонаторы.

При уменьшении длины волны (с сохранением обычного для низших мод резонатора соотношения λ~l) добротность полого резонатора, обусловленная потерями энергии в проводящих стенках, уменьшается (Q~lδs~λδs∝λ~l). В то же время переход на высшие типы колебаний при сохранении приемлемых  размеров резонатора ведет к уплотнению спектра собственных частот и, как следствие, – к увеличению отношения ширины резонансной линии к интервалу между соседними линиями, т.е. к потере резонансных и селективных свойств. Поскольку к тому же с уменьшением размеров резко возрастают трудности изготовления полых резонаторов, в диапазоне длин волн порядка и менее нескольких мм их изготовление и использование становится нецелесообразным. В этом диапазоне частот предпочтение отдают открытым (многомодовым или квазиоптическим) резонаторам, для которых оказывается возможным выделение некоторого набора высокодобротных мод со сравнительно редким частотным спектром. Остальные моды подавляются вследствие высоких потерь на излучение (так называемых дифракционных потерь). Такие резонаторы, как правило, представляют осесимметричные системы металлических зеркал, в которых поля существуют в виде квазиоптических волновых пучков, характеризуемых определеными соотношениями между продольной (k||=h) и поперечной (k=κ) по отношению к оси симметрии компонентами волнового вектора.

Для выделения колебаний с k>>k|| используются бочкообразные открытые резонаторы (см. рис.2.3).

| Рис. 2.3 | Высокую добротность в таких резонаторах имеют колебания типа TEmnp и TMmnp с высокими поперечными индексами m и n, представляющие собой так называемые моды шепчущей галереи, поля которых прижаты |
| --- | --- |

к поверхности бочкообразного зеркала. Спектр разрежен по продольному индексу p.

| Рис.2.4 | Для выделения колебаний с k<<k¦¦ обычно используются зеркальные квазиоптические резонаторы, образованные двумя сферическими конфокальными зеркалами (см. рис.2.4). |
| --- | --- |

В этом случае спектр разрежен по поперечным индексам. Собственные частоты определяются выражением:

ωmnp=π c pL1+μmn2λ28π2a2p,			(2.37)

где L – расстояние между зеркалами, a – радиус поперечных срезов зеркал, μmn — корни бесселевых функций,  p>>m,n;

2. Квазистационарные колебательные контуры; эквивалентные радиотехнические схемы

В длинноволновом пределе, когда размеры колебательной системы малы по сравнению с длиной волны (l<<λ), функции резонаторов выполняют колебательные контуры, представляющие собой соединения (последовательные или параллельные) конденсаторов с емкостью C  и индуктивных катушек (соленоидов) с коэффициентом самоиндукции L .

Рис. 2.5						В колебательном контуре запасенные электрическая и магнитная энергии разделены пространственно (соответственно в емкости и индуктивности). Собственная частота контура ω0 определяется в отсутствие потерь из условия равенства нулю полного импеданса последовательной цепи: XCω0+XLω0=1/(iω0C)+iω0L=0, откуда ω0=1LC. При наличии малых потерь, учитываемых путем включения в последовательную цепь малого активного сопротивления R, собственная частота изменяется: ω=ω0+δω. Величина поправки δω находится из уравнения

| Рис. 2.6 | XCω0+dXCdω¦ω0δω+XLω0+dXLdω¦ω0δω+R=0 (2.38) и является чисто мнимой: δω=iγ. Она определяет мнимую часть частоты ω'' (полуширину резонансной линии) γ=ω''=R/L+1Cω02=R/2L (2.39) и добротность контура |
| --- | --- |

Q=ω02γ=1RL/C.					(2.40)

Колебательный контур удобен для включения в двухпроводные линии связи, у которых расстояние между проводами d мало по сравнению с длиной волны λ (d<<λ). В настоящее время это полосковые линии всех разновидностей.

Система, полностью подобная квазистационарному контуру, может иметь вид и закрытого полого резонатора. Примером могут служить коаксиальные полые резонаторы, представляющие собой тела вращения с осевыми сечениями П-образной или Н-образной формы (см. рис. 2.7). Они могут рассматриваться как отрезки закороченной с двух сторон коаксиальной линии, центральный проводник которой имеет узкий поперечный разрез.

Рис. 2.7.  Продольный разрез и структура силовых линий поля в  П  и  Н–образных резонаторах.

Такие резонаторы обычно используются в клистроннных генераторах и металлокерамических лампах. Их эквивалентная емкость в основном определяется параметрами узкого зазора между концами разрезанного центрального проводника

C=εaπa2/h+Cкр.					(2.41)

Здесь a — радиус центрального проводника, h — величина зазора, Cкр=4πaεlnlh — краевая емкость (для узких зазоров Cкр<<εaπa2/h),  l — длина резонатора. Индуктивность резонатора L определяется через магнитный поток, охватывающий центральный проводник  Ψ=ab0lμaH0dS, где H0=I/2πr, I – азимутальный электрический ток, текущий по боковой поверхности резонатора, b — радиус внешней стенки коаксиала:

L=Ψ/I=μl2πlnb/a.			(2.42)

Собственная частота такого резонатора ω0=1/LC=(ca)2h/(l εμ  lnb/a). При достаточно малой ширине зазора h длина волны λ, отвечающая частоте ω0, как и у всякого квазистационарного контура, много больше всех его размеров.

Резонаторы, поперечные размеры которых много меньше длины волны, а продольный размер порядка длины волны, могут быть сконструированы из отрезков двухпроводных линий (например, полосковой или коаксиальной), способных направлять ТЕМ волны. Собственные частоты резонатора, представляющего собой отрезок такой линии с заданными на ее концах нагрузками Z1 и Z2, можно найти, используя формулу пересчета импедансов:

−Z1=ZвZ2cos kl+iZвsinklZвcos kl+iZ2sin kl					(2.43)

Здесь Zw — волновое сопротивление линии, k=2π/λ — волновое число,  l — длина отрезка линии.

Для резонаторов, образованных линиями, закороченными (Z1=Z2=0), либо разомкнутыми (Z1=Z2=∞) на концах, излучением из которых при малых поперечных размерах линий можно пренебречь, уравнение (2.43) дает sinkl=0, k l=nπ, n=1, 2, 3, ... , т.е. на длине линии должно укладываться целое число полуволн (l=nλ/2). При этом в первом случае (концы закорочены) электрическое поле на. концах равно нулю,

| а во втором (концы разомкнуты) достигает максимумов. Для уменьшения радиационных потерь из такого полоскового резонатора его часто изгибают в виде подковы. |  |
| --- | --- |

Примером резонатора, образованного отрезком линии, один конец которой закорочен, а другой подсоединен к емкостной нагрузке, является П–образный коаксиальный резонатор, длина которого не мала по сравнению с длиной волны. В этом случае Z1=0, Z2=1/iωC, C=εaπa2/h, а резонансная частота ω0 определяется на основании условия (2.43) из уравнения

Zw tgω0εμc l=1ω0C.			(2.44)

Как отмечалось, полная добротность любого резонатора должна рассчитываться с учетом как внутренних потерь, так и потерь, определяемых связью с элементами внешней цепи. В радиотехнической практике существуют два способа включения резонатора во внешнюю цепь:

- 1) по схеме двухполюсника

Рис. 2.8

- 2) по схеме четырехполюсника

Рис. 2.9

Связь между резонаторами и внешней схемой обычно представляют в виде идеальных трансформаторов сопротивлений с коэффициентами трансформации k1 и k2. Если характеризовать эту систему эквивалентными последовательными сопротивлениями резонатора (r), активного элемента (Ra) и нагрузки (Rн), то удобно ввести параметры связи β  элементов цепи следующим образом: β1=k1Ra/r,   β2=k2Rн/r. Параметр β  характеризует эффективность передачи энергии в сопротивления Rн и Ra,  k=n2, n — коэффициент трансформации по напряжению идеального трансформатора. При этом добротность нагруженного резонатора QΣ, учитывающая как собственные потери в резонаторе, так и потери на связь, выражается через добротность ненагруженного резонатора  Q0 следующим образом  QΣ=Q01+β1+β2.