3.3. Распространение радиоволн над земной поверхностью.

3.3.1. Задача Зоммерфельда

Рассмотрим задачу об излучении элементарного электрического вертикального диполя, расположенного вблизи плоской границы раздела двух однородных сред с диэлектрическими проницаемостями 1 и 2. Плотность тока вертикального элементарного диполя зададим в виде

j=Ildz−zsdxdyez,				(3.72)

Рис. 3.7

z

x

zs

где I– сила тока в антенне,  l– размеры диполя,  – символ функции Дирака, ez– единичный вектор, направленный вдоль оси Z (см. рис. 3.7).

В силу симметрии задачи электромагнитные поля полностью определяются одной компонентой векторного потенциала Az . Следовательно, уравнение Гельмгольца может быть записано в следующем виде:

- в верхнем полупространстве (в атмосфере)

- ΔA1z+k12A1z=−Ilδz−zsδxδy,				(3.73)

- в нижнем полупространстве

ΔA2z+k22A2z=0,						(3.74)

где k1=k0e1m1 и k2=k0e2m2 – волновые числа в верхнем и нижнем полупространствах. Тангенциальные компоненты напряженности электрического и магнитного поля выражаются через Az следующим образом:

Ex=-1iwee0⋅¶2Az¶x¶z;	Hx=¶Az¶y;			(3.75)

Ey=-1iwee0⋅¶2Az¶y¶z;	Hy=-¶Az¶x.			(3.76)

Из условий непрерывности тангенциальных компонент полей на границе раздела при z = 0 получаем граничные условия для вертикальной компоненты векторного потенциала

A1z=A2z;	1e1¶A1z¶z=1e2¶A2z¶z	при z=0.		(3.77)

Будем искать решение для векторного потенциала с помощью преобразования Фурье

Azx,y=−∞∞−∞∞Azkx,ky,zexpikxx+ikyydkxdky,		(3.78)

где Azkx,ky,z– фурье-образ искомой функции. Используя интегральное представление для -функции

dx=12p-¥¥expikxxdkx,				(3.79)

получаем обыкновенные дифференциальные уравнения для спектральных компонент векторного потенциала

d2A1zdz2+;			(3.80)

d2A2zdz2+,					(3.81)

где k2=kx2+ky2.

Граничные условия для уравнений (3.80)-(3.81) принимают вид

A1z=A2z,	1e1¶A1z¶z=1e2¶A2z¶z.				(3.82)

Решение этих уравнений можно представить в виде

A1z=C1eik1z+C2e−ik2z+iIl8p2k1eik1z−zs,			(3.83)

A2z=C3eik2z+C4e−ik2z,					(3.84)

где k1=k12−k2, k2=k22−k2, C1−C4 – произвольные постоянные. Последнее слагаемое в выражении для A1z описывает плоские волны, распространяющиеся от источника, расположенного в точке z=zs. C1 – амплитуда плоской волны, распространяющейся в положительном направлении оси z, C2 –  в отрицательном. Следовательно, C1 характеризует амплитуду волн, отражающихся от плоскости z=0. Постоянную C2 следует положить равной нулю, так как нет источников, расположенных на бесконечности. Аналогично, C3=0. Константы C1 и C4 находятся из граничных условий

C1+iIl8p2k1eik1zs=C4,					(3.85)

ik1e1C1−iIl8p2k1eik1zs=-ik2e2C4,				(3.86)

откуда

C1=e2k1−e1k2e2k1+e1k2iIl8p2k1eik1zs,				(3.87)

C4=2e2k1e2k1+e1k2iIl8p2k1eik1zs.				(3.88)

Таким образом, решение задачи Зоммерфельда в интегральной форме можно записать в следующем виде:

в верхнем полупространстве

A1zx,y=iIl8p2-¥¥-¥¥eik1z−zs+e2k1−e1k2e2k1+e1k2eik1z+zsexpikxx+ikyydkxdkyk1;	(3.89)

в нижнем полупространстве

A2zx,y=iIle24p2-¥¥-¥¥eik1zse−ik2ze2k1+e1k2expikxx+ikyydkxdky.	(3.90)

В полученных выражениях можно от двойных перейти к однократным интегралам. Для этого воспользуемся полярными координатами как в плоскости x,y, так и в плоскости kx,ky

x=ρcosϕ,kx=kcosφ,y=ρsinϕ,ky=ksinφ.				(3.91)

где ρ=x2+y2. Заметим, что интегралы по переменной f выражаются через функции Бесселя первого рода нулевого порядка J0x

12π02πexpikρcosφ−ϕdφ=J0kρ.			(3.92)

Используя это соотношение, получаем

A1z=iIl4π0∞eiκ1z−zs+ε2κ1−ε1κ2ε2κ1+ε1κ2eiκ1z+zskJ0kρdkκ1		(3.93)

A2z=iIlε22π0∞eiκ1zse−iκ2zε2κ1+ε1κ2kJ0kρdk.			(3.94)

Используя известное соотношение из теории бесселевых функций, можно также представить полученные интегралы в следующем виде:

A1z=iIl8π−∞∞eiκ1z−zs+ε2κ1−ε1κ2ε2κ1+ε1κ2eiκ1z+zskH01kρdkκ1,		(3.95)

A2z=iIlε24π−∞∞eiκ1zse−iκ2zε2κ1+ε1κ2kH01kρdk.				(3.96)

Полученные выражения дают строгое решение задачи Зоммерфельда в интегральной форме. Пригодные для практических расчетов формулы могут быть получены с использованием некоторых приближений. Наиболее удобным оказалось приближение Леонтовича. Оно основано на том, что в широком диапазоне длин волн в земных условиях

e2=e'+iswe0>>e1»1.					(3.97)

Воспользуемся этим условием и положим

κ2=k02ε2−k2≈k0ε2=k2.				(3.98)

При этом предположении поле в нижнем полупространстве можно представить в виде

A2z=iIl4π−∞∞eiκ1zsκ1+k1ηkH01kρdke−ik2z.			(3.99)

# Здесь введен приведенный поверхностный импеданс

# η=ε1ε2.						(3.100)

# Из выражения (3.99) видно, что поле в нижнем полупространстве представляет собой распространяющуюся вертикально вниз плоскую волну. Используя это выражение и граничные условия для векторного потенциала, нетрудно получить приближенные граничные условия импедансного типа (граничные условия Леонтовича), связывающие вертикальную составляющую векторного потенциала и его производную на границе раздела сред

dA1zdz+ik1ηA1z=0	при 	z = 0.				(3.101)

Использование приближенного граничного условия Леонтовича позволяет решить задачу об излучении источника, расположенного вблизи границы раздела двух сред, не вычисляя поля в нижнем полупространстве.

## 3.3.2. Отражательные формулы

Проанализируем формулу (3.89) для векторного потенциала в верхнем полупространстве. Это выражение представляет собой сумму двух интегралов, из которых первый вычисляется точно [13]

iIl8π2−∞∞−∞∞eiκ1z−zsexpiκ1z−zs+ikxx+ikyydkxdkyκ1=Il4π⋅eik1r−r−.		(3.102)

Здесь r−=x2+y2+z−zs2 – расстояние от источника до точки наблюдения. Соотношение (3.99) описывает сферическую волну, распространяющуюся в верхнем полупространстве от источника до точки наблюдения. Это так называемая прямая волна. Второй интеграл в выражении (3.89) точно не вычисляется. Для приближенного вычисления этого интеграла воспользуемся методом стационарной фазы [13]. Фаза подынтегральной функции имеет вид

ϕkx,ky=k12−kx2−ky2z+zs+kxx+kyy				(3.103)

и имеет экстремум при условии

∂ϕ∂kx≡x−kxk12−kx2−ky2z+zs=0,∂ϕ∂ky≡y−kyk12−kx2−ky2z+zs=0.				(3.104)

Отсюда определяются координаты точки стационарной фазы в плоскости переменных kx,ky

kx=k1sinθ+cosϕ,ky=k1sinθ+sinϕ,					(3.105)

где

sinθ+=ρρ2+z+zs2.				(3.106)

В результате  для второго интеграла в выражении (3.89) получаем следующую формулу:

Il4π⋅n2cosθ+−n2−sin2θ+n2cosθ++n2−sin2θ+⋅eik1r+r+,			(3.107)

где r+=x2+y2+z+zs2 и n2=ε2ε1. Выражение (3.107) описывает сферическую волну, приходящую в точку наблюдения от мнимого источника, расположенного в нижнем полупространстве в точке с координатами 0,0,−zs. Окончательно для вертикальной компоненты векторного потенциала в верхнем полупространстве получаем следующее приближенное выражение:

A1z=Il4π⋅eik1r−r−+n2cosθ+−n2−sin2θ+n2cosθ++n2−sin2θ+eik1r+r+.			(3.108)

Таким образом, поле, создаваемое в точке наблюдения вертикальным электрическим диполем, расположенным вблизи границы раздела двух сред, представляет собой суперпозицию двух сферических волн. Первое слагаемое описывает прямую волну, второе – отраженную от границы раздела. Амплитуда отраженной волны определяется множителем

R||=n2cosθ+−n2−sin2θ+n2cosθ++n2−sin2θ+,				(3.109)

т.е. коэффициентом отражения Френеля ТМ-волны от плоской границы раздела двух сред. Формулу (3.108) часто называют отражательной формулой. Еще раз подчеркнем, что отраженную волну можно считать волной, возбуждаемой мнимым источником, расположенным в точке с координатами 0,0,−zs. В предельном случае n>>1 коэффициент отражения (3.109) стремится  к единице,  в результате получаем потенциал диполя, расположенного над идеально проводящей поверхностью

A1z=Il4π⋅eik1r−r−+eik1r+r+.					(3.110)

Отметим, что выражение (3.110) дает строгое решение задачи об излучении вертикального диполя, расположенного над идеально проводящей плоскостью. Детальные расчеты позволяют сформулировать пределы применимости отражательной формулы (3.108)

k1z+zs>>1.					(3.111)

Это означает, что формулой (3.108) можно пользоваться при условии, что одна из антенн (передающая или приемная) должна быть поднята над границей раздела на высоту, значительно превосходящую длину волны.

Проанализируем характер электромагнитного поля на достаточно больших расстояниях от источника. Для простоты ограничимся рассмотрением случая идеально проводящей границы раздела, и будем считать, что k1=k0. Введем величину r=x2+y2+z2 и предположим, что выполняется условие R>>zs. В этом приближении из формулы (52) нетрудно получить следующее выражение для вертикальной компоненты векторного потенциала

A1z=I0l2πRcosk0zscosθeik0r.				(3.112)

При выводе формулы (3.112) предполагалось, что r>>k0zs2, т.е. точка наблюдения находится  в зоне Фраунгофера. Для анализа структуры электромагнитного поля удобно ввести цилиндрическую систему координат ρ,ϕ,z. При этом компоненты вектора напряженности электрического поля записываются в виде

Ez=iζ0I0k0l2πrsin2θcosk0zscosθeik0r,			(3.113)

Eρ=−iζ0I0k0l2πrsinθcosθcosk0zscosθeik0r.		(3.114)

Характерный вид диаграммы направленности излучателя показан на рис. 3.8. Многолепестковый характер диаграмм направленности обусловлен интерференцией прямой и отраженной от границы раздела волн. Количество лепестков и их угловые размеры зависят от высоты расположения источника над границей раздела.

Рис. 3.9

Рис. 3.8

При учете конечной проводимости почвы вместо (3.113)-(3.114) получаем

Ez=iζ0I0k0l4πrsin2θe−ik0zscosθ+R||eik0zscosθeik0r,			(3.115)

Eρ=−iζ0I0k0l4πrsinθcosθe−ik0zscosθ+R||eik0zscosθeik0r.		(3.116)

На рис. 3.9 для сравнения приведена диаграмма направленности излучателя, расположенного над плохо проводящей почвой.

### 3.3.3. Функция ослабления

В соответствии с отражательными формулами вертикальную компоненту векторного потенциала элементарного вертикального диполя, расположенного вблизи земной поверхности можно представить в виде

A1z=Il4π⋅1+R||⋅r−r+⋅eik1r+−r−r+eik1r−r−.		(3.117)

Здесь R|| –  коэффициент отражения Френеля. Выражение, стоящее в квадратных скобках есть медленно меняющаяся функция. Можно предположить, что   и в общем случае поле источника, расположенного вблизи плоской границы раздела двух сред, можно представить в виде произведения поля источника в свободном пространстве на медленно меняющуюся функцию

A1z=Il4π⋅wx,y,z,zseik1r−r−,				(3.118)

где wx,y,z,zs – функция ослабления.

Вычислим функцию ослабления для вертикального диполя, расположенного вблизи плоской границы раздела двух сред. Запишем выражение для вертикальной компоненты векторного потенциала

A1z=Il4πeik1r−r−+eik1r+r+−2ik1η0∞eiκ1z+zsJ0kρkdkκ1κ1+k1η,		(3.119)

полученное при условии η<<1. Здесь η – приведенный поверхностный импеданс земной поверхности, κ1=k12−k2, k1=k0ε1. Преобразуем интеграл, входящий в выражение для векторного потенциала, используя соотношение

1κ1+k1η=−i0∞eiκ1+k1ηζdζ.				(3.120)

# В результате подстановки (3.120) в (3.119) получаем

A1z=Il4πeik1r−r−+eik1r+r+−2k1η0∞0∞eiκ1z+zs+ζeiκ1ηζJ0kρkdkdζκ1.	(3.121)

# Интеграл по k легко вычисляется

0∞eiκ1z+zs+ζJ0kρkdkκ1=−ieik1ρ2+z+zs+ζ2ρ2+z+zs+ζ2.		(3.122)

# В результате имеем

A1z=Il4πeik1r−r−+eik1r+r++2ik1η0∞eiκ1ηζ+ρ2+z+zs+ζ2dζρ2+z+zs+ζ2.		(3.123)

Рассмотрим важный для радиосвязи частный случай z=zs=0. Тогда

A1z=Il4π2+2ik1ηρe−ik1r0∞eik1ηζeik1ρ2+ζ2dζρ2+ζ2eik1ρρ.		(3.124)

Следовательно, выражение для функции ослабления имеет вид

wρ=2+2ik1ηρe−ik1r0∞eik1ηζeik1ρ2+ζ2dζρ2+ζ2.		(3.125)

# Проанализируем полученную формулу. Фаза подынтегральной функции определяется выражением

ϕ=k1ηζ+ρ2+ζ2.				(3.126)

Точка стационарной фазы ζ0 определяется из условия [13]

∂ϕ∂ζ|ζ=ζ0=0,					 (3.127)

откуда следует, что

ζ0=−η1−η2ρ.				(3.128)

При условии η<<1 точка стационарной фазы лежит вне интервала интегрирования вблизи нижнего предела. Следовательно, основной вклад  в интеграл дает небольшая окрестность вблизи точки ζ=0. Разлагая подынтегральную функцию  вряд в окрестности точки ζ=0, получаем

eik1ρ2+ζ2ρ2+ζ2eik1ρρeik1ζ22ρ,				(3.129)

получаем

wρ=2+2ik1η0∞eik1η+ζ2ρζdζ.				(3.130)

# Введем новую переменную интегрирования u=k12rζ+ηρ. В результате замены получаем

wρ=2+2iη2k1ρe−ik1ρη22k1ρ2η∞eiu2du.			(3.131)

Соотношение (3.131) будет исходным для анализа функции ослабления. Будем далее полагать, что ε1=1, а ε2=ε+iσωε0. Здесь ε и σ – относительная диэлектрическая проницаемость и удельная проводимость почвы. Заметим, что в полученном выражении фигурирует безразмерный параметр, который принято называть численным расстоянием

ρs=ik0ρ2ε2.						(3.132)

При распространении радиоволн над земной поверхностью часто реализуется условие σωε0>>ε, тогда ε2≈iσωε0 и численное расстояние становится действительной величиной

ρs=k02ρ2σZ0.					(3.133)

Здесь Z0=μ0ε0 – характеристический импеданс свободного пространства.

Рассмотрим поведение функции ослабления при малых численных расстояниях, т.е. при условии ρs<<1. В этом случае нижний предел интегрирования в выражении (3.131) мал и приближенно можно считать, что

k1ρ2η∞eiu2du0∞eiu2du=12iπ.			(3.134)

Тогда выражение для функции ослабления принимает вид

wρ=21+iπρs.					(3.135)

При малых численных расстояниях (ρs<<1) wρ≈2, т.е. амплитуда поля убывает с расстоянием по закону 1/ρ, так же, как в свободном пространстве. Поле вертикального электрического диполя вблизи земной поверхности при этом удваивается по сравнению со случаем свободного пространства. Таким образом, при малых численных расстояниях земная поверхность эквивалентна идеально проводящему полупространству.

При больших численных расстояниях (ρs>>1) входящий в выражение для функции ослабления интеграл удобно взять по частям. В результате получаем

a∞expiu2du=−12iaeia21+12ia2+...,			(3.136)

где a=k0ρ2ε2. Используя (3.136), перепишем выражение для функции ослабления

w≈2−2ρs⋅1ρs⋅1+12ρs,			(3.137)

Окончательно получаем

w≈−1ρs.					(3.138)

Выражение (3.138) для функции ослабления справедливо при больших значениях численного расстояния, т.е. при условии

ρs>>1.					(3.139)

Таким образом, результаты анализа показывают, что при больших численных расстояниях поле убывает по закону 1ρ2, т.е. гораздо быстрее, чем в свободном пространстве.

Принципиально важным является вопрос о скорости распространения радиоволн вдоль земной поверхности. Отметим, что в общем случае функция ослабления является комплексной величиной и может быть представлена в виде

wρ=wρexpiαρ,				(3.140)

где αρ – аргумент функции ослабления. С учетом (3.140) фаза волны, распространяющейся вдоль земной поверхности, может быть записана в виде

ϕρ,t=k0ρ−ωt+αρ.				(3.141)

Следовательно, фазовая скорость определяется следующим выражением:

v=dρdt=−∂ϕ∂t∂ϕ∂ρ=ωk0+dα/dρ=c1+1k0⋅dαdρ.			(3.142)

При больших значениях численного расстояния

w=−1ρs=2iε2k0ρ,					(3.143)

следовательно,

α=π2+arctgσωεε0.					(3.144)

Из (3.144) следует, что α не зависит от расстояния ρ. Это означает, что при больших численных расстояниях фазовая скорость не зависит от электрических свойств земной поверхности и равна скорости света в вакууме.

# 3.3.4. Потери при распространении радиоволн над плоской поверхностью Земли

## При распространении радиоволн в пригородной зоне на свободных от строений пространствах для расчета радиотрасс могут быть использованы так называемые отражательные формулы, согласно которым электромагнитное поле в точке приема может быть представлено в виде суммы прямой волны и волны, отраженной от поверхности Земли,

## E=E01+R2+2Rcos2kz1cosϑ+ψ,			(3.145)

где

E0=90PTdsinϑ,	R=εcosϑ−ε−cos2ϑεcosϑ+ε−cos2ϑ,		(3.146)

PT – излучаемая мощность, d – расстояние между передающей и приемной антеннами, измеряемое вдоль поверхности Земли, R – коэффициент отражения Френеля плоской волны от земной поверхности, ε – комплексная диэлектрическая проницаемость Земли, ϑ – угол падения волны (рис. 3.10). На практике часто высоты подъема передающей и приемной антенн удовлетворяют соотношению

# Рис. 3.10

4z1z2λ<<d,					(3.147)

тогда с учетом направленных свойств антенн вместо (3.145) имеем

E=4π60PTGTGRz1z2d2.				(3.148)

Выражение (3.148) известно как квадратичная формула Введенского [14].

Для оценки принимаемой мощности можно воспользоваться следующими соотношениями. Мощность на входе приемной антенны, расположенной вблизи земной поверхности, может быть представлена в виде

Pr=Pr01−expikΔr2,				(3.149)

где Δr – разность хода между прямой и отраженной от земной поверхности волнами. Если высоты расположения антенн удовлетворяют условию (3.147), то

Δr=z1+z22+d2−z1−z22+d2≈2z1z2d .		(3.150)

## Тогда вместо (3.149) получаем

Pr=Pr04πz1z2λd2				(3.151)

или

Pr=PTGTGRz12z22d4.				(3.152)

Заметим, что в случае распространения радиоволн над земной поверхностью мощность убывает как четвертая степень расстояния, т.е. значительно быстрее, чем в свободном пространстве.